四、避難層出入口 (解釋函)

一、關於建築物申請變更使用類組時，其避難層出入口設置相關事宜一案。

建築管理組  發布日期：2014-06-18

內政部103.6.18內授營建管字第1030806771號書函

一、按建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）第6條規定，略以：「（第1項前段）建築物於同一使用單元內，申請變更為多種使用類組者，應同時符合各使用類組依附表3規定之檢討項目及附表4規定之檢討標準。‥（第2項）建築物有連跨複數樓層，無法逐層區劃分隔之垂直空間，且未以具有1小時以上之牆壁、樓板及防火門窗等防火構造及設備區劃分隔者，應視為同一使用單元檢討。（第3項）同一使用單元內之各種使用類組應以該使用單元之全部樓地板面積為檢討範圍。」復按建築物申請變更為B-1類組使用時，其「避難層出入口數量及寬度」應「符合（建築技術規則，下稱本規則）建築設計施工編第90條、第90條之1規定」同辦法第4條附表4定有明文。

二、至本案所詢「避難層用途為店舖（G-3類組）、梯間，2層用途為按摩場所（B-1類組）」之變更使用類組申請案件，其1至2層樓間未逐層區劃分隔，自屬本辦法第6條所示同一使用單元變更為多種類組使用之情節，並應就「避難層出入口數量及寬度」項目檢討合於本規則建築設計施工編第90條之1規定。

最後更新日期：2014-06-18

二、關於貴府函為「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」內檢附室內裝修合格證明文件之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-01-09

內政部101.1.9內授營建管字第1010800120號函

一、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二（建築物公共安全檢查簽證項目表）規定，建築物防火避難設施類之檢查項目包括防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修材料、避難層出入口、避難層以外樓層出入口、走廊（室內通路）、直通樓梯、安全梯、屋頂避難平臺及緊急進口等10項。又前揭內部裝修材料檢查項目依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法（下稱本辦法）規定應申請審查許可者，應提具室內裝修合格證明文件，並依建築物建造、變更使用（裝修行為）當時建築技術規則有關規定檢討，查本部100年11月17日修正發布（101年1月1日生效）之「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」（下稱本報告書表）（F1-1申報書及F2-1-3檢查報告書）業有明文。

二、復按辦理建築物防火避難設施檢查，「建築物無法檢附室內裝修合格證明者如經檢查認為合格，得由專業檢查人員簽證負責；至檢查不合格者提列改善計畫」，為本部87年1月2日台（87）內營字第8609035號函示有案。是本辦法85年5月29日發布施行前，室內裝修已施作完竣之申報場所，得依前揭函示及本報告書表規定辦理檢查簽證；至於本辦法施行後，申報人無法提具室內裝修合格證明文件者，專業檢查人應就該檢查簽證項目，提具改善計畫書，由主管建築機關據以查核並通知申報人限期補辦室內裝修審查許可。故本案所詢旨揭檢查簽證內容及檢附文件等事項，請依上開規定，本於權責，認定核處。

最後更新日期：2012-01-09

三、關於供作觀光（視聽）按摩場所使用之建築物，其依建築法執行檢查認定之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2011-09-22

內政部100.9.22內授營建管字第1000808346號函

一、按建築法（下稱本法）第77條第3項規定：「供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。‥」；另「本法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照。‥」為同法第96條第1項明文在案。是關實施建築管理前已建造完成之合法建築物，按其實際現況用途認定如屬供公眾使用建築物之範圍，應分別依本法上開條文規定申請核發使用執照及辦理防火避難設施及設備安全之檢查申報。

二、復按本部99年3月3日台內營字第0990801045號令修正發布供公眾使用建築物之範圍，其中第2點規定，加以區隔或包廂式觀光（視聽）理髮（理容）場所屬供公眾使用之建築物。至於本案所稱觀光（視聽）按摩場所，如有將場所加以區隔或包廂式為人按摩情事者，其建築物之使用性質與加以區隔或包廂式觀光（視聽）理髮（理容）場所類似，應屬供公眾使用之建築物，並應依本法有關規定申請核發使用執照、室內裝修審查許可，及辦理建築物防火避難設施及設備安全之檢查申報。

三、另同案貴局建議「‥以區隔或包廂式為人按摩之『觀光（視聽）按摩場所』‥使用人以承租集合住宅‥方式，為社區及附近住戶提供單純按摩服務之家庭模式經營‥未能符合建築技術規則相關檢討（如：設計施工編第90條之1：避難層出入口寬度不得小於2公尺等規定），是否得另以面積劃分使用強度‥放寬認定之依據‥」乙節，請提具具體之建議修正條文，俾供研處。

最後更新日期：2011-09-22

四、關於集合住宅類建築物之「停車空間」之建築物公共安全檢查簽證申報疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2006-10-13

內政部95.10.13內授營建管字第0950806224號函

按「停車空間」係屬建築物之附屬空間，非屬建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條附表二規定之應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報之類組。至於本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函示，係規定應於88年7月1日起實施規模15層以上住宅、集合住宅類（H2類）之建築物公共安全檢查簽證申報及應實施檢查項目「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」及「特別安全梯」。上開應實施之檢查項目有通達集合住宅「停車空間」部分，仍應依規定予以檢查。

最後更新日期：2010-05-07

五、有關高層（15層以上）住宅、集合住宅建築物應實施檢查項目，是否仍適用本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函之規定乙案。

建築管理組  發布日期：2002-03-26

內政部91.03.26台內營字第0910003996號函

一、按H-2類組建築物辦理建築物公共安全檢查，其檢查內容為「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」「特別安全梯」等共用部分，上開共用部分相關之防火避難設施（如防火區劃、內部裝修材料等）亦應一併納入檢查，如有不符規定者，仍應依法改善，本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函及本部營建署88年7月20日（88）營署建字第20488號函業有明示。

二、至本部營建署90年5月15日（90）營署建字第906949號函係要求各直轄市及縣市政府全面清查轄內所有15層以上之高層建築物，關於高層住宅、集合住宅（H-2類組）建築物仍請依前揭函示規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

六、貴局陳為轄內集合住宅辦理建築物公共安全檢查簽證及申報疑義一案。

建築管理組  發布日期：1999-07-20

內政部營建署88.7.20八十八營署建字第20488號函

一、有關依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應於八十八年七月一日起實施申報之住宅、集合住宅類（H2類）建築物其檢查簽證暫改先由十五層以上規模者開始實施；其應實施檢查項目亦一併改以「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」、「特別安全梯」等共用部分為檢查項目，本部八十八年四月十四日台（八八）內營字第八八七二七六一號函（諒達）業有明定。且住宅、集合住宅類（H2類）建築物檢查項目雖為二至四項（直通樓梯安全梯、特別安全梯併屬同一項），仍須符合防火避難設施有關規定，查明其設施、材料、操作是否合乎規定，並須繪製圖說申報，存檔備查，如有不合規定者，又涉改善計劃之提具，且檢查簽證不實者亦須依建築法第九十一條第四項之規定處罰，請貴局依規定加強宣導督促辦理。

二、就前揭辦法第二條規定「本辦法所稱建築物公共安全檢查申報人，為建築物所有權人、使用人。前項建築物為公寓大廈者，得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報」。另備註四規定「建築物公共安全檢查申報客體以整幢為之。」按住宅、集合住宅類（H2類）建築物以「避難層出入口」等共用部分為檢查項目，故對未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報者，其處罰以該幢建築物區分所有權人、使用人全體為一處罰對象。

最後更新日期：2010-05-07

七、關於函詢防火間隔相關規定乙案。

建築管理組  發布日期：1999-02-12

內政部88.2.12台內營字第8802790號函

一、建築面積之計算，建築技術規則建築設計施工編第一條第三款業有明文，至本部八十七年十二月四日台(87)內營字第八七七三四四五號函（收錄於本部營建署編之八十八年版「建築技術規則解釋函令彙編（建築設計施工編）」第四－四十九頁）所稱得設置於防火間隔之免計入建築面積之雨遮、圍牆，應依該函修正之第一百十條補充圖例圖110-(3)及圖110-(4)辦理。

二、按建築技術規則建築設計施工編第九十條第一款，「六層以上．．．之建築物．．．其直通樓梯應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口．．．。其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬一‧五公尺以上之通路，通路淨高不得小於三公尺，並應接通道路。」七層樓大廈應依上開規定留設避難層出入口及通路。

最後更新日期：2010-05-07