五、避難層以外樓層出入口 (解釋函)

一、有關貴公司函詢建築物公共安全檢查之檢查項目「避難層以外樓層出入口」。

建築管理組  發布日期：2000-10-27

內政部營建署89.10.27營署建字第64990號函

按建築物防火避難設施與設備安全（複）查報告書「檢查項目」第5點「避難層以外樓層出入口」檢查內容係依據建築技術規則第91條規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

二、關於貴府函為「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」內檢附室內裝修合格證明文件之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-01-09

內政部101.1.9內授營建管字第1010800120號函

一、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二（建築物公共安全檢查簽證項目表）規定，建築物防火避難設施類之檢查項目包括防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修材料、避難層出入口、避難層以外樓層出入口、走廊（室內通路）、直通樓梯、安全梯、屋頂避難平臺及緊急進口等10項。又前揭內部裝修材料檢查項目依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法（下稱本辦法）規定應申請審查許可者，應提具室內裝修合格證明文件，並依建築物建造、變更使用（裝修行為）當時建築技術規則有關規定檢討，查本部100年11月17日修正發布（101年1月1日生效）之「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」（下稱本報告書表）（F1-1申報書及F2-1-3檢查報告書）業有明文。

二、復按辦理建築物防火避難設施檢查，「建築物無法檢附室內裝修合格證明者如經檢查認為合格，得由專業檢查人員簽證負責；至檢查不合格者提列改善計畫」，為本部87年1月2日台（87）內營字第8609035號函示有案。是本辦法85年5月29日發布施行前，室內裝修已施作完竣之申報場所，得依前揭函示及本報告書表規定辦理檢查簽證；至於本辦法施行後，申報人無法提具室內裝修合格證明文件者，專業檢查人應就該檢查簽證項目，提具改善計畫書，由主管建築機關據以查核並通知申報人限期補辦室內裝修審查許可。故本案所詢旨揭檢查簽證內容及檢附文件等事項，請依上開規定，本於權責，認定核處。

最後更新日期：2012-01-09

三、建築物公共安全專案小組90年第1次會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2001-12-11

內政部營建署90.12.11營署建管字第930568號函結論：

一、關於B-4類組建築物公共安全檢查頻率修改為2年1次案，經委員充分討論，諸多因素考量，對於各類組申報頻率應通盤檢討，不宜僅就某一用途修改，且配合行政程序法之實施，建築法部分條文修正案刻正於立法院審議中，俟案審議通過後，該辦法修正時再通盤檢討，較為妥適。

二、建築物防火避難設施與設備安全檢（複）查報告書表F-2-1-1之檢查項目「避難層出入口」檢查核對內容之□無設拴鎖項目，是否應予刪除乙案，查現行建築物公共安全檢查簽證及申報相關書表F-2-1-1中防火避難設施之查核項目避難層出入口及避難層以外樓層出入口均有□無設拴鎖之查核項目，為查建築技術規則第90條及第91條並無相關規定，揆諸建築物公共安全檢查簽證及申報相關規定之意旨，上開□無設拴鎖之查核規定應係針對建築物依建築技術規則規定應設置安全梯或特別安全梯者，於其避難層出入口或避難層以外樓層出入口所設之安全門。

※備註：本函中「安全門」，現行建築技術規則已修正為「防火門」。

最後更新日期：2010-05-07

四、依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應自88年7月1日起實施申報之宗教類建築物，其檢查簽證及申報規模略作變更。

建築管理組  發布日期：1999-08-06

內政部88.08.06台內營字第8874102號函

參照宗教類（E類）建築物安全檢查標準，如位於地面層樓地板面積在1500平方公尺以下，或地上3層以下，並全部作為宗教用途之建築物，如非防火區劃分間牆、避難層以外樓層出入口、屋頂避難平台、特別供電等檢查項目不予限制；如在同1幢建築物與其他用途類別場所混合使用，因宗教類場所在10層以下，其室內裝修材料不予限制，直通樓梯等則可併其他場所辦理檢查，應可酌予放寬，以符實際；綜此，其檢查簽證及申報規模之變更規定如後：

（一）供宗教類（E類）使用場所，其建築物地面上3層以下，並全部作為宗教用途者，得免辦理申報。

（二）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物之地面層且樓地板面積未達1500平方公尺免辦理申報，樓地板面積達1500平方公尺以上者應辦理申報。

（三）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物2至10層，其供宗教使用之總樓地板面積未達500平方公尺者免辦理申報，500平方公尺以上者始辦理申報。

（四）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物11層以上，不論其樓地板面積皆應辦理申報。

最後更新日期：2010-05-07