七、直通樓梯 (解釋函)

一、關於領有使用執照建築物申請變更用途，經檢討須增設直通樓梯及昇降機間（含乘場），因而造成增建行為之法令檢討疑義一案。

建築管理組  發布日期：2015-09-23

內政部104.9.23內授營建管字第1040814109號函

一、按建築技術規則建築設計施工編第55條第2項，增設昇降設備如不涉及其他同法第9條建造行為者，統一以申請雜項執照；又5層樓以下公共建築物於法定空地增建無障礙昇降設備，得以雜項執照申請，無需申請建造執照，本部104年9月9日內授營建管字第1040813550號函（如附件）業有明釋。

二、所詢申請變更使用執照增設昇降設備應依前開函釋認定辦理，至經檢討須增設直通樓梯及昇降機間涉及增建行為時，應依建築法相關規定檢討。惟案涉個案事實認定，請本於權責依上開規定核處。

最後更新日期：2015-09-23

二、關於建築物變更使用執照涉及檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」時，是否得以他棟範圍檢討建築技術規則建築設計施工編第96條、第96條之1乙案。

建築管理組  發布日期：2013-05-20

內政部營建署102.5.20營署建管字第1022910001號函

建築技術規則建築設計施工編第4章第96條第1款及第96條之1分別規定「通達三層以上，五層以下之各樓層，直通樓梯應至少有一座為安全梯。」「三層以上，五層以下防火構造之建築物，符合下列情形之一者，得免受前條第一項第一款限制：一、僅供建築物使用類組D-3、D-4組或H-2組之住宅、集合住宅及農舍使用。二、一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅同時供其他用途使用，且屬非供公眾使用建築物。其供其他用途使用部分，為設於地面層及地上二層，且地上二層僅供D-5、G-2或G-3組使用，並以具有一小時以上防火時效之防火門、牆壁及樓地板與供住宅使用部分區劃分隔。」又「本節規定之適用範圍，以左列情形之建築物為限。但建築物以無開口且具有一小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物：......」為同章第89條所明定，本部函頒之變更使用執照概要表並註明「第一欄變更使用說明欄應以整棟建築物認定其為供公眾與否」。是一棟一戶之連棟式建築物其中一棟用途達屬供公眾使用建築物範圍，且與其他各棟依上開第89條但書規定區劃分隔，他棟申請變更使用執照檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」時，得各棟分別檢討第96條及第96條之1。

最後更新日期：2013-05-20

三、關於建築物申請變更使用執照，其直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之檢討方式乙案。

建築管理組  發布日期：2013-04-17

內政部102.4.17內授營建管字第1020142135號函

按中央法規標準法第18條規定，變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請變更使用時之法令規定辦理。復按建築物變更使用類組時，應否檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」項目之認定原則，及該項目應檢討符合建築技術規則（下稱本規則）建築設計施工編第96條之規定事項，建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）第3條附表3（建築物變更使用原則表）及第4條附表4（建築物變更使用類組規定項目檢討標準表）定有明文。是建築物申請變更使用類組時，依本辦法上開條文應檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」項目者，除有本規則建築設計施工編第96條之1各款所示情節，應依同編第96條規定將該棟建築物各層通達避難層之整座直通樓梯改為安全梯或特別安全梯構造。

最後更新日期：2013-04-19

四、關於建築物申請變更使用類組時，其「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」規定項目之檢討事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-10-02

內政部101.10.2內授營建管字第1010809534號函

一、按中央法規標準法第18條規定，建築物之建造或變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請建造或變更使用時之法令規定辦理。復按「防火構造建築物內之挑空部分、電扶梯間、安全梯之樓梯間、昇降機間、垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分，應以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。管道間之維修門並應具有1小時以上之防火時效。‥」、「‥為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。」，分別為本部92年8月19日發布增訂 （93年1月1日施行） 之建築技術規則（下稱本規則）建築設計施工編第79條之2第1項及93年11月17日內授營建管字第0930087729號函（諒達）示在案。爰此，本規則前揭增訂條文於93年1月1日施行後，建築物涉有原核定之安全梯間、昇降機間區劃等變更情事者，其安全梯之樓梯間應合於該條文（函釋）所示不得設置昇降機之規定。

二、至本案貴府所詢按建造當時規定置有安全梯或特別安全梯之建築物，嗣後申請使用類組之變更，其依建築物使用類組及變更使用辦法第3條附表3（建築物變更使用原則表）及第4條附表4（建築物變更使用類組規定項目檢討標準表）規定檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」項目時，如未涉有本辦法第8條所稱（原核定安全梯間、昇降機間）防火區劃範圍、構造或設備等變更情事，該現有安全梯或特別安全梯之樓梯間無庸依本規則第79條之2（本部上開函釋）規定辦理。

最後更新日期：2012-10-04

五、關於建築物辦理變更使用執照時，依規定增設之直通樓梯得否不受鄰棟間 隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制乙案。

建築管理組  發布日期：2012-03-06

內政部101.3.6內授營建管字第1010102250號函

一、按建築技術規則（下稱本規則）總則編第3條之1規定：「建築物增建、改建或變更用途時，其設計、施工、構造及設備之檢討項目及標準，由中央主管建築機關另定之，未規定者依本規則各編規定。」；又建築物變更使用類組時，有關「設置兩座直通樓梯之限制」規定項目之檢討標準為「符合（本規則）建築設計施工編第95條規定」，且「‥增設之直通樓梯不計入建築面積及各層樓地板面積，但不得大於30平方公尺」，本部100年9月1日台內營字第1000806985號令修正發布（同年10月1日施行）之建築物使用類組及變更使用辦法第3條附表3（建築物變更使用原則表）及第4條附表4（建築物變更使用類組規定項目檢討標準表）定有明文，故該檢討項目尚無本規則建築設計施工編第55條第2項第2款所稱「不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制」之適用。

二、至同案另詢「‥類此案件之行政程序，是否應以建造執照與變更使用執照2案同時辦理，或僅需辦理建造執照，抑或因不計入建築面積及各層樓地板面積而僅得以變更使用執照為之‥」乙節，考量旨揭因變更使用類組之「設置兩座直通樓梯之限制」檢討項目規定而於建築物外部（即建築基地之法定空地上）增設之直通樓梯，縱然免計其建築面積及樓地板面積，惟已涉有原建築物實體面積增加及其土地權利關係，是應以分案申請、同時辦理變更使用執照及建造執照之方式為之。

最後更新日期：2012-03-06

六、本署101年1月11日召開之研商樓中樓設置兩座直通樓梯疑義會議會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2012-01-18

內政部營建署101.1.18營署建管字第1012901414號函

（一）案由一：樓中樓設置兩座直通樓梯疑義。

結 論：建築技術規則建築設計施工編第95 條規定：「8層以上之樓層及下列建築物，應自各該層設置2座以上之直通樓梯達避難層或地面：......」另「夾層：夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內夾層面積之和，超過該層樓地板面積1/3 或100平方公尺者，視為另一樓層。」「直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。」為同編第1 條第18 款及第39 款所明定。台北市建築師公會以超過8 層之建築物最上方2 樓層為一戶（樓中樓），且該2 層樓合計樓地板面積未達240 平方公尺，建議在該2 層到達直通樓梯之步行距離均符合規定下，得其中一座直通樓梯通達各樓層，另一座僅通達樓中樓之底層乙節，因建築物業達8 層以上，且最上方樓層為另一樓層（非屬夾層），仍應依上開第95 條規定應設置2 座直通樓梯。本案如擬2 座直通樓梯中一座通達各樓層，另一座僅通達樓中樓之底層，請依建築技術規則總則編第3 條規定，檢具申請書、建築物防火避難性能設計計畫書及評定書向本部申請認可，免適用該條規定。

（二）案由二：建築技術規則建築設計施工編第69條建築物防火構造。

結 論：

1.建築技術規則建築設計施工編第 69 條（第 3 章）附表說明規定「表內3 層以上之樓層，係表示3層以上之任一樓層供表列用途時，該棟建築物即應為防火構造......。」又「建築物以無開口且具有一小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物」為同編第89 條（第4 章），是上開第69 條附表說明所稱之「棟」，不適用同編第89 條上開規定。

2.另按達建築技術規則建築設計施工編第69 條表列標準之建築物應為防火構造，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂應具同編第70條規定之防火時效。揆諸上開第69 條之立法目的，係為防止防火構造之建築物因火災損壞結構系統致迅速倒塌，又主要構造部分構件之毀損影響整體結構系統。是依上開第69 條之立法意旨，同一基地內多棟建築物，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂獨立分開者，始得分別依上開第69 條檢討應否為防火構造。

最後更新日期：2012-01-19

七、關於高層建築物規定前之建築物辦理變更使用執照，且應依建築技術規則建築設計施工編第96條直通樓梯改為特別安全梯或特別安全梯限制規定檢討適用疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2011-03-29

內政部營建署100.03.29營署建管字第1002904923號函

按本部84年6月16日台內營字第848472913號函釋示時，本部尚未訂定「建築法第73條執行要點」（85年8月13日訂定，85年9月16日實施），且本部業於93年9月14日依建築法第73條第4項規定發布訂定「建築物使用類組及變更使用辦法」，該辦法第3條及第4條規定「建築物變更使用類組時，……並應依建築物變更使用原則表如附表二辦理。」「建築物變更使用類組規定檢討項目之各類組檢討標準如附表三。」建築技術規則建築設計施工編第12章高層建築物規定前已申請建造之高層建築物，辦理變更使用執照時，仍應依「建築物使用類組及變更使用辦法」規定辦理。

最後更新日期：2011-03-29

八、關於直通樓梯依建築技術規則建築設計施工編第 33 條附表第3欄檢討疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2007-10-04

內政部96.10.4內授營建管字第0960148551號函

依建築技術規則建築設計施工編第93條第1項第1款規定「任何建築物自避難層以外之各樓層均應設置一座以上之直通樓梯（包括坡道）通達避難層或地面……。」另同編第98條規定「直通樓梯每一座之寬度依本編第三十三條規定，且其總寬度不得小於左列規定……」至「地面層以上每層之居室樓地板面積超過二 ○○平方公尺或地下層面積超過二○○平方公尺者」其樓梯及平臺扶手之淨寬、梯級之尺寸同編第33條附表第3欄已有明文。揆諸上開規定，直通樓梯係供人員自避難層以上及以下之各樓層分別通達避難層或地面，故建築物非屬同編第33條附表第1欄或第2欄列舉之用途類別範圍，該建築物之直通樓梯檢討樓梯及平臺扶手之淨寬、梯級之尺寸時，得就其避難層以上及以下部分別依同編第33條附表第3欄規定檢討，如無該第3欄規定之適用，依第4欄規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

九、關於地上九層之建築物，其二至七樓申請變更使用，是否應設置二座以上直通樓梯疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2007-04-24

內政部營建署96.04.24營署建管字第0962906545號函

「八層以上之樓層及下列建築物，應自各該層設置二座以上之直通樓梯達避難層或地面……」為建築技術規則建築設計施工編第95條所明定，又依同編第1條第39款「直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。 」故八層以上樓層設置之二座直通樓梯應通達同棟建築物第七層至避難層或地面間之各樓層。有關八層以上之建築物申請變更使用，依建築物使用類組及變更使用辦法第3條規定應檢討「設置二座直通樓梯之限制」項目者，縱申請變更使用之樓層位於二層至七層，亦應設有二座直通樓梯方符建築技術規則建築設計施工編第95條規定。

最後更新日期：2010-05-07

十、貴府函為依據「建築技術規則」總則編第3條之2規定，報請核定轄區內建築物直通樓梯皆通達屋頂平台時，屋頂突出物不受建築面積八分之ㄧ或18平方公尺限制乙案。

建築管理組  發布日期：2007-01-16

內政部營建署96.01.16.營署建管字第0962900777號函

一、按「直轄市、縣 (市)主管建築機關為因應當地發展特色及地方特殊環境需求，得就下列事項另定其設計、施工、構造或設備規定，報經中央主管建築機關核定後實施：一、私設通路及基地內通路。二、建築物及其附置物突出部分。但都市計畫法令有規定者，從其規定。三、有效日照、日照、通風、採光及節約能源。四、建築物停車空間。但都市計畫法令有規定者，從其規定。五、除建築設計施工編第164條之1規定外之建築物之樓層高度與其設計、施工及管理事項。」建築技術規則總則編第3條之2定有明文，合先敘明。

二、經查旨揭事項非屬上開條文規定授權直轄市、縣 (市)主管建築機關為因應當地發展特色及地方特殊環境需求另定規定範疇，自無依上開條文另訂規定之適用。

最後更新日期：2007-01-16

十一、關於建築技術規則建築設計施工編第第 95 條、第 96 條設置兩座直通樓梯者，是否該兩座樓梯均得採室外梯乙案。

建築管理組  發布日期：2006-02-24

內政部營建署95.02.24.營署建管字第0952903270號函

說建築技術規則建築設計施工編第96條規定「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯…… 一、通達六層以上，十四層以下或通達地下二層之各樓層，應設置安全梯……」依上開規定應設置安全梯者，得設室內安全梯、戶外安全梯或特別安全梯，尚無限制依同編第95條規定設置之2座以上直通樓梯不得均改為戶外安全梯。至樓梯寬度，請依同編第33條規定辦理。

最後更新日期：2006-02-24

十二、關於陳詢建築物變更為D-5類組使用，其走廊淨寬度及設置二座直通樓梯之限制乙案。

建築管理組  發布日期：2005-09-22

內政部營建署94.09.22營署建管字第0940048469號函

一、建築物變更為D-5類組，有關走廊淨寬度之檢討標準，按建築物使用類組及變更使用辦法第4條規定，應符合建築技術規則建築設計施工編第92條，查該建築技術規則業就建築物用途、走廊二側有居室者及其他走廊，列表明定走廊寬度。至所詢走廊之檢討事項，因涉個案事實認定，宜請檢具具體資料圖說，逕向當地主管建築機關洽詢。

二、另依中央法規標準法第18條規定，變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請變更使用時之法令規定辦理。為本部86年1月9日台（86）內營字第8672049號函復會議結論第4案決議2所明釋。有關建築物變更使用類組，依建築物變更使用類組及變更使用辦法第3條規定應檢討「設置二座直通樓梯之限制」項目者，仍請檢討符合申請變更使用時之建築技術規則建築設計施工編第95條規定；至如擬不適用該建築技術規則規定者，得依同規則總?編第3條第1項但書規定，檢具申請書、建築物防火避難性能設計計畫書及評定書向中央主管建築機關申請認可。

最後更新日期：2010-05-07

十三、關於直通樓梯為特別安全梯時，步行距離得否計算至進入排煙室之防火門乙案。

建築管理組  發布日期：2004-04-29

內政部93.4.29內授營建管字第09300837302號函

按「……至樓梯口之步行距離，應計算至直通樓梯之第一階。但直通樓梯為安全梯者，得計算至進入樓梯間之防火門。」為建築技術規則建築設計施工編第九十三條第二項所明定。有關直通樓梯為特別安全梯，如無二座以上特別安全梯共用同一排煙室之情形，且排煙室之出入口，除開向樓梯間及緊急昇降機之機道外僅設一處，其步行距離得計算至進入排煙室之防火門。

最後更新日期：2010-05-07

十四、關於辦理建築物公共安全檢查時，建築物特別安全梯、安全梯、直通樓梯之樓梯梯級踏面構造防火時效要求應為多少乙案。

建築管理組  發布日期：2004-03-26

內政部營建署93.03.26營署建管字第0930015502號函

按鑒於樓梯非屬建築物之主要構造，且與防止建築物火災中坍崩無關，爰於92年8月19日發布修正，並自93年1月1日施行之建築技術規則建築設計施工編條文中刪除第70條第2款；惟為防範直通樓梯於避難時間內毀損，造成避難及後續搶救困難，另於第96條增訂第4款，明訂直通樓梯之構造應具有半小時防火時效，並於第74條增訂第3款，明列具半小時防火時效之樓梯構造。是依現行建築技術規則之規定，直通樓梯應具有半小時以上防火時效。

最後更新日期：2010-05-07

十五、建築法第七十三條執行要點第六點第八款規定檢討項目「直通樓梯改為安全梯之限制」，是否包含「特別安全梯」案。

建築管理組  發布日期：1997-01-15

內政部86.1.15台內營字第8601038號函

按本要點第六點第八款規定檢討項目「直通樓梯改為安全梯之限制」，上開安全梯係指建築技術規則建築設計施工編第九十七條規定安全梯之構造，廣義包含室內（戶外）安全梯、特別安全梯而言。本案變更使用B-1、B-2、B-3類組規定項目檢討標準表，應分別依該表同編第九十六條第一款、第九十六條第三款規定，就其應檢討之室內（戶外）安全梯、特別安全梯部份予以辦理。

最後更新日期：2010-05-07

十六、有關「醫院病房之樓地板面積未超過一○○平方公尺者，是否仍須設置兩座以上直通樓梯」疑義乙案。

建築管理組  發布日期：1993-04-19

內政部營建署82.4.19營署建字第5393號函

一、按醫院收治之對象病人，與一般健康人有別，其安全設施應較一般建築之要求為高。查醫療機構設置標準經已明定，醫院之安全設備除應符合建築法及其有關法規規定以外，各層樓並應至少設有二個不同方向之安全門。因此，醫院各層樓無論其樓地板面積大小，仍應依上開規定辦理。

二、至嘉義市衛生局所詢安全門是否相當於樓梯通道疑義。經轉准內政部八十二年三月四日八十二營署建字第一九三三號函略謂：依建築技術規則建築設計施工編第九十六條規定，如直通樓梯之構造改為安全梯時，則必須依安全梯之構造規定設安全門。

最後更新日期：2010-05-07

十七、利用地下防空避難室開設臨時對外營業場所，樓地板面積未達二○○平方公尺是否應設置二處出入口且其出入口應否為二座位直通樓梯通達避難層或地面案。

建築管理組  發布日期：1993-03-02

內政部82.3.2台內營字第8201544號函

利用地下防空避難室開設臨時對外營業場所，樓地板面積未達二○○平方公尺是否應設置二處出入口且其出入口應否為二座位直通樓梯通達避難層或地面案，查建築技術規則建築設計施工編第九十五條、第一百四十二條已有明文，如有疑義，應請檢送具體圖說送部憑核。

最後更新日期：2010-05-07

十八、為建築技術規則建築設計施工編第九十六條有關直通樓梯設置疑義。

建築管理組  發布日期：1982-12-06

內政部71.12.6台內營字第122530號函

本案建築技術規則建築設計施工編第九十六條所稱：「至少應有二座以上，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。」乙語，係指直通樓梯之數量依同編第九十五條規定應設置二座以上時之情形而言；直通樓梯依法僅設一座，於適用第九十六條規定時，應將該座直通樓梯改為安全梯之構造，免再增設直通樓梯。

最後更新日期：2010-05-07

十九、釋復建築技術規則建築設計施工編第九十八條第一、二款有關直通樓梯之總寬度疑義。

建築管理組  發布日期：1979-05-05

內政部68.5.5台內營字第016756號函

按上開規則關於直通樓梯總寬度之規定，核其立法原意係對於建築物垂直動線之設計規定其合理流暢之通路空間，避免因使用人過多致阻塞樓梯，影響其正常之疏散功能，是直通樓梯總寬度之計算，應按該棟建築物各樓層之使用情形逐層予以核算，即以該建築物使用最嚴格之樓層為計算標準，惟同一樓層供二種以上不同用途使用時，該不同用途之樓地板面積應合併計算以核計直通樓梯之總寬度。

最後更新日期：2010-05-07

二十、核釋直通樓梯是否均應通達屋頂平台疑義。

建築管理組  發布日期：1978-06-14

內政部67.6.14台內營字第792956號函

建築物之直通樓梯依建築技術規則建築設計施工編第九十六條規定應改為太平梯構造者，該太平梯構造之直通樓梯均應通達屋頂平台。直通樓梯依同編第九十九條規定供避難使用者，其中至少應有一座通達屋頂平台。

最後更新日期：2010-05-07

二十一、關於建築物依「建築物使用類組及變更使用辦法」申請變更為F-1使用類組時，其「樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸」規定項目之檢討標準一案。

建築管理組  發布日期：2013-09-26

內政部102.9.26內授營建管字第1020810070號函

一、按建築技術規則（下稱本規則）總則編第3條之1規定：「建築物增建、改建或變更用途時，其設計、施工、構造及設備之檢討項目及標準，由中央主管建築機關另定之，未規定者依本規則各編規定。」前揭條文所稱建築物變更用途之構造及設備檢討項目及標準，建築物使用類組及變更使用辦法（下稱本辦法）另有明文。

二、復按本辦法第3條附表3（建築物變更使用原則表）、第4條附表4（建築物變更使用類組規定檢討項目標準表）規定，建築物申請變更為F-1使用類組，其「樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸」應檢討合於「（本規則）建築設計施工編第33條第2欄規定」，及本規則同條說明欄第3點規定「依本（建築設計施工）編第95條、第96條規定設置戶外直通樓梯者，樓梯寬度，得減為90公分以上。其他戶外樓梯淨寬度，應為75公分以上。」是以，本案所詢旨揭變更（F-1）使用類組之申請案件，其依本辦法第3條附表3規定檢討「樓梯及平臺淨寬、梯級尺寸」項目時，得依本規則建築設計施工編第33條說明欄第3點所定樓梯寬度檢討設置戶外直通樓梯；至另詢該戶外直通樓梯之「級高、級深尺寸」，則應合於該條文第2欄所示規定（即級高尺寸18公分以下、級深尺寸26公分以上）。

最後更新日期：2013-09-00

二十二、關於建築技術規則建築設計施工編第107條緊急昇降機間出入口設置之防火門開啟方向疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2012-11-27

內政部營建署101.11.27營署建管字第1010069797號函

建築技術規則建築設計施工編第76條第5款規定「防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。」上開規定所稱「避難方向」，原則上指通往避難層屋外之方向，本署95年3月21日營署建管字第0952904794號函載會議結論業釋示有案，另依同編第1條第39款「直通樓梯：建築物地面以上或以下任一樓層可直接通達避難層或地面之樓梯（包括坡道）。」緊急昇降機係供消防人員執行救災工作使用，如避難層以外樓層自居室任一點至直通樓梯口，或避難層自居室任一點或直通樓梯口通往屋外，不需通過緊急昇降機之機間，則該樓層設置於機間出入口之防火門無涉前揭第76條第5款所稱之避難方向，該防火門之開啟方向尚無限制。

最後更新日期：2012-11-27

二十三、關於貴府函為「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」內檢附室內裝修合格證明文件之相關事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2012-01-09

內政部101.1.9內授營建管字第1010800120號函

一、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條第3項附表二（建築物公共安全檢查簽證項目表）規定，建築物防火避難設施類之檢查項目包括防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修材料、避難層出入口、避難層以外樓層出入口、走廊（室內通路）、直通樓梯、安全梯、屋頂避難平臺及緊急進口等10項。又前揭內部裝修材料檢查項目依建築法第77條之2、建築物室內裝修管理辦法（下稱本辦法）規定應申請審查許可者，應提具室內裝修合格證明文件，並依建築物建造、變更使用（裝修行為）當時建築技術規則有關規定檢討，查本部100年11月17日修正發布（101年1月1日生效）之「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」（下稱本報告書表）（F1-1申報書及F2-1-3檢查報告書）業有明文。

二、復按辦理建築物防火避難設施檢查，「建築物無法檢附室內裝修合格證明者如經檢查認為合格，得由專業檢查人員簽證負責；至檢查不合格者提列改善計畫」，為本部87年1月2日台（87）內營字第8609035號函示有案。是本辦法85年5月29日發布施行前，室內裝修已施作完竣之申報場所，得依前揭函示及本報告書表規定辦理檢查簽證；至於本辦法施行後，申報人無法提具室內裝修合格證明文件者，專業檢查人應就該檢查簽證項目，提具改善計畫書，由主管建築機關據以查核並通知申報人限期補辦室內裝修審查許可。故本案所詢旨揭檢查簽證內容及檢附文件等事項，請依上開規定，本於權責，認定核處。

最後更新日期：2012-01-09

二十四、有關建築技術規則建築設計施工編第 96 條第 1 款規定「通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯」疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2010-08-08

內政部營建署94.08.08.營署建管字第0940040841號函

按「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯，……一、通達六層以上，十四層以下或通達地下二層之各樓層，應設置安全梯；通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。……」為建築技術規則建築設計施工編第96條所明文。上開規定直通樓梯之構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯者，應整座直通樓梯改為規定構造，非指同一座直通樓梯依樓層分段改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。

最後更新日期：2010-08-08

二十五、關於建築技術規則建築設計施工編第90條疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2009-06-23

內政部營建署98.06.23營署建管字第0980033293號函

按「直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，應依左列規定：……除其直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路者外，應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口。……」為建築技術規則建築設計施工編第90條所明定，所稱直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路，係指樓梯間於避難層開設之出入口未經由其他空間逕鄰接道路或避難用通路。另據來函稱本案建築物計地上12層，是依建築技術規則建築設計施工編第96條第1款規定其直通樓梯應為安全梯，又本部93年11月17日內授營建管字第0930087729號函（收錄於本署編之「建築技術規則解釋函令彙編（建築設計施工編）」p.293）釋「……為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。」本案是否符合上開規定，因屬事實認定，請貴府依上開規定本於權責逕為核處。

最後更新日期：2009-06-23

二十六、關於五樓以下自設昇降機間，是否可免依建築技術規則建築設計施工編第79條之2區劃分隔乙案。

建築管理組  發布日期：2008-10-17

內政部營建署97.10.17營署建管字第0970056399號函

本署95年8月21日營署建管字第0952912647號函載會議紀錄結論：「單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達1500平方公尺且樓層數在5層以下之防火構造建築物，因未達建築技術規則建築設計施工編第96條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第79條第1項規定應按總樓地板面積每1500平方公尺區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置昇降機時，昇降機間得免按同編第79條之2第1項形成區劃分隔。」本案請依前揭結論檢討辦理。

最後更新日期：2010-05-07

二十七、本署於97年2月15日召開之「研商服務專用樓梯及2座特別安全梯排煙室執行疑義」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2008-03-06

內政部營建署97.03.06.營署建管字第0972903854號函

討論事項：

案由一：服務專用樓梯執疑義。

結　論：經會中討論，本案之癥結係於建築技術規則建築設計施工編第93條第1項規定「任何建築物自避難層以外之各樓層均應設置一座以上之直通樓梯（包括坡道）通達避難層或地面，樓梯位置應設於明顯處所。」設置全自動倉儲式機械停車設備之樓層因配合設備所需，難以設置符合規定之直通樓梯。至僅供設置全自動倉儲式機械停車設備等類似用途之樓層，得否因無避難需求而免設置直通樓梯通達避難層乙節，請中華民國建築師公會全國聯合會考量用途、面積限制、與同一建築物其他樓層及用區劃條件等事項，研議建議方案到署，俾供後續討論。

案由二：二座特別安全梯之排煙室執行疑義。

結　論：建築技術規則建築設計施工編第95條規定設置2座以上直通樓梯，係為提供2個以上避難方向，又排煙室（或陽台）為特別安全梯之一部分，故依規定僅設置2座特別安全梯，該2座特別安全梯共用同一排煙室（或陽台），或由室內需經由甲特別安全梯之排煙室（或陽台）方能到達乙特別安全梯之排煙室，均不符法規規定設置2座直通樓梯之意旨。為明確規範未達高層建築物規模之建築物設置2座以上特別安全梯不得共用排煙室（或陽台），或經由一特別安全梯之排煙室（或陽台）方能到達另一特別安全梯，請承辦單位修正建築技術規則相關條文。

最後更新日期：2008-03-06

二十八、貴府函為建築物申請變更使用，有關建築技術規則建築設計施工編第 95 條及第141條規定之檢討事宜乙案。

建築管理組  發布日期：2007-05-04

內政部營建署96.05.04營署建管字第0960020646號函

按本署96年4月24日營署建管字第0962906545號函釋（如附件1）：「有關八層以上之建築物申請變更使用，依建築物使用類組及變更使用辦法第3條規定應檢討『設置二座直通樓梯之限制』項目者，縱申請變更使用之樓層位於二層至七層，亦應設有二座直通樓梯方符建築技術規則建築設計施工編第95條規定。」另依中央法規標準法第18條規定，變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請變更使用時之法令規定辦理。為本部86年元月九日台（86）內營字第8672049號函（如附件2）附會議結論第四案決議2所明釋；是本案請依本部及本署上開函釋規定檢討辦理。

最後更新日期：2010-05-07

二十九、關於自室內經由陽臺進入之特別安全梯，該陽臺連接多戶住戶單元時之法規適用疑義。

建築管理組  發布日期：2007-03-20

內政部96.3.20內授營建管字第0960801598號函

「直上方無任何頂遮蓋物之平臺稱為露臺，直上方有遮蓋物者稱為陽臺」，為建築技術規則建築設計施工編第1條第20款所明文，是否為陽臺無涉連接單一戶或連接多戶。惟居室通往直通樓梯所需經過之陽臺，因具有避難通行之功能，該陽臺之寬度應符合同編第92條第1款及第2款走廊寬度之規定。

最後更新日期：2010-05-07

三十、本署96年2月13日召開之「續商學校教室之昇降機間得否免作垂直區劃」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2007-03-12

內政部營建署96.03.12營署建管字第0962903835號函

結論：防火構造建築物使用類組為D-3組或D-4組之教室部分，無法區劃分隔部分，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板自成一個區劃者，不受第79條第1項之限制，為建築技術規則建築設計施工編第79條之1第1項所明定；又五層以下供D-3或D-4類組使用之建築物未達設置安全梯標準，縱昇降機間形成防火區劃亦因直通樓梯貫穿各樓層而未能達到垂直防火區劃之效果。故五層以下供D-3組或D-4組使用之防火構造建築物，昇降機如僅貫通教室部分，昇降機間得免依第79條之2第1項區劃分隔。

最後更新日期：2010-05-07

三十一、關於貴府所定「臺北市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法」，應否依建築技術規則相關規定檢討乙案。

發布日期：2007-02-15

內政部營建署96.02.15.營署建管字第0962902891號函

一、按建築法第73條第2項及第3項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。前項一定規模以下之免辦理變更使用執照相關規定，由直轄市、縣 （市） 主管建築機關定之。」本案所詢旨揭管理辦法應否檢討建築技術規則相關規定，因涉及貴府所定該管理辦法規定免辦理變更使用執照之要件及其相關檢討事項，請本於職權核處。

二、另非屬地方主管建築機關所定一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定之適用者，其建築物變更使用類組規定檢討項目及各類組檢討標準，查建築物使用類組及變更使用辦法第3條至第7條已有明定，自應據以檢討辦理。次查本部95年4月12日修正之「建築物防火避難設施與設備安全檢（複）查報告書」，其檢查項目次與法令依據已列有直通樓梯、建築技術規則建築設計施工編第95條，並於「專業檢查人綜合意見及簽證」欄載明包含「符合原核准圖說，請准予備查。」等項；至對於依上開辦法第3條附表二建築物變更使用原則表之規定，其辦理建築物變更使用類組所有項目均免檢討者，如係屬變更使用為公共建築物時，應於核發變更使用執照另加註其無障礙設施及設備依「身心障礙者保護法第56條」及建築技術規則建築設計施工編第十章公共建築物行動不便者使用設施」相關規定設置並限期改善，並請貴府專案列管確實督導其改善情形，本署93年11月8日營署建管字第0932918294號函（附件一）業有明釋。

<<附件一>>

有關台北縣政府函請釋示「老人福利機構設立標準」第2條規定涉及「無障礙環境」審查執行疑義乙案。

內政部營建署93.11.08.營署建管字第932918294號函

一、按建築技術規則建築設計施工編第十章公共建築物行動不便者使用設施第170條，業有明定公共建築物設置供行動不便者使用設施之種類及適用範圍，又查本部86年7月14日台內營字第8673254號函釋（附件二），該條所稱社會福利機構應包括「老人福利機構」，爰此，老人福利機構應依上開同編章第167條規定設置各項無障礙設施，合先敘明。

二、另「建築物使用類組及變更使用辦法」業經本部93年9月14日台內營字第0930086367號令訂定在案，對於依附表二建築物變更使用原則表之規定，其辦理建築物變更使用類組所有項目均免檢討者，如係屬變更使用為公共建築物時，應於核發變更使用執照另加註其無障礙設施及設備依「身心障礙者保護法第56條」及「建築技術規則建築設計施工編第十章公共建築物行動不便者使用設施」相關規定設置並限期改善，並請貴府專案列管確實督導其改善情形。

<<附件二>>

建築技術規則建築設計施工編第九十二條第二款規定之有關疑義案，請依說明二辦理，並查照轉行。

內政部86.07.14.台內營字第8673254號函

案經本部86年06月24日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、行政院新聞局、省（市）、縣（市）主管建築機關、建築師公會全國聯合會及省市電影戲劇商業同業公會共同研商，獲致結論如下：「（一）按觀眾席二側及後側應設置互相連通之走廊並連接直通樓梯。但設於避難層部分其觀眾席樓地板面積合計在三百平方公尺以下及避難層以上樓層其觀眾席樓地板面積合計在一百五十平公尺以下，且為防火建築物，並無礙於避難者，不在此限。為建築技術規則建築設計施工編第九十二條第二款所明定。至同一樓層有多廳使用者，得二廳併鄰共同留設二側及後側走廊，且併鄰之各廳觀眾席樓地板面積，在避難層應不得超過三百平方公尺，在避難層以上樓層應不得超過一百五十平方公尺。在避難層共同留設之走廊寬度計算應以二廳觀眾席樓地板面積之和為準。但走廊可直通戶外者免合計。（二）觀眾席二側之走廊由其相鄰之二廳共用時，其寬度計算應以觀眾席樓地板面積較大者為準。」

最後更新日期：2007-02-15

三十二、關於集合住宅類建築物之「停車空間」之建築物公共安全檢查簽證申報疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2006-10-13

內政部95.10.13內授營建管字第0950806224號函

按「停車空間」係屬建築物之附屬空間，非屬建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第4條附表二規定之應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報之類組。至於本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函示，係規定應於88年7月1日起實施規模15層以上住宅、集合住宅類（H2類）之建築物公共安全檢查簽證申報及應實施檢查項目「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」及「特別安全梯」。上開應實施之檢查項目有通達集合住宅「停車空間」部分，仍應依規定予以檢查。

最後更新日期：2010-05-07

三十三、本署95年7月25日召開之「研商透天式住宅設置昇降機涉建築設計施工編第79條之2防火區劃規定執行疑義」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：2006-08-21

內政部營建署95.08.21.營署建管字第0952912647號函

結論：單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達1500平方公尺且樓層數在5層以下之防火構造建築物，因未達建築技術規則建築設計施工編第96條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第79條第1項規定應按總樓地板面積每1500平方公尺區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置昇降機時，昇降機間得免按同編第79條之2第1項形成區劃分隔。

最後更新日期：2006-08-21

三十四、關於建築技術規則建築設計施工編第93條規定疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2006-03-06

內政部營建署95.03.06.營署建管字第0950010040號函

直通樓梯之設置，自樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離應符合建築技術規則建築設計施工編第93條第1項第2款規定，「……至樓梯口之步行距離，應計算至直通樓梯之第一階。但直通樓梯為安全梯者，得計算至進入樓梯間之防火門。」為同編第93條第2款所明文，又安全梯之構造，應符合同編第97條規定。至所詢安全梯第一階至進入樓梯間之防火門，有無最長距離之限制乙節，查中央建築法令尚無相關規定。

最後更新日期：2006-03-06

三十五、本署94年8月15日召開「研商建築物辦理變更使用執照，有關建築技術規則建築設計施工編第95條規定檢討事宜會議」紀錄。

建築管理組  發布日期：2005-08-26

內政部營建署94.8.26營署建管字第0942914690號函

結論：依中央法規標準法第18條規定，變更使用應依其行為時之法規辦理，是其檢討法令如有變更時，應依申請變更使用時之法令規定辦理。為本部86年1月9日台（86）內營字第8672049號函附會議結論第4案決議2所明釋。有關建築物變更使用類組，依建築物使用類組及變更使用辦法第3條規定應檢討「設置二座直通樓梯之限制」項目者，仍請檢討符合申請變更使用時之建築技術規則建築設計施工編第95條規定；至如擬不適用該建築技術規則規定者，得依同規則總則編第3條第1項但書規定，檢具申請書、建築物防火避難性能設計計畫書及評定書向中央主管建築機關申請認可。

最後更新日期：2010-05-07

三十六、有關建築技術規則建築設計施工編第 96 條第 1 款規定「通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯」疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-08-08

內政部營建署94.08.08營署建管字第0940040841號函

按「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯，……一、通達六層以上，十四層以下或通達地下二層之各樓層，應設置安全梯；通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。……」為建築技術規則建築設計施工編第96條所明文。上開規定直通樓梯之構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯者，應整座直通樓梯改為規定構造，非指同一座直通樓梯依樓層分段改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。

最後更新日期：2005-08-00

三十七、關於建築技術規則建築設計施工編第96條及同編第241條規定疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2005-07-05

內政部94.7.5台內營字第09400837585號函

一、依據本部94年1月17日內授營建管字第0930088365號函送研商建築技術規則建築物防火及避難安全設施新增修訂條文說明會與會人員所提意見第3次會議紀錄案由五決議辦理。

二、按「……通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但十五層以上或地下三層以下各樓層之樓地板面積未超過一百平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設為一般安全梯。」為建築技術規則建築設計施工編第96條第1款所明文，又同編第 241條第3項規定：「高層建築物通達地板面高度五十公尺以上或十六層以上樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，且通達地面以上樓層與通達地面以下樓層之梯間不得直通。」有關高層建築物得否設置戶外安全梯乙節，建築技術規則建築設計施工編第241條已明定高層建築物應設置特別安全梯之規定，應請依上開規定辦理。另因考量風壓影響防火門開啟等因素，戶外安全梯不宜設於高層建築物。

最後更新日期：2010-05-07

三十八、關於建築技術規則建築設計施工編第九十六條第二款執行疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2004-12-20

內政部營建署93.12.20營署建管字第0930073563號函

建築技術規則建築設計施工編第九十六條第二款及第三款分別規定「通達四層以下供本編第九十九條使用之樓層，應設置安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯」「通達五層以上供本編第九十九條用途使用之樓層之直通樓梯，均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺」，又同編第九十九條規定「建築物在五層以上之樓層供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用者，應依左列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平臺」。依前揭規定，供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用之樓層在四層以下之樓層者，通達該樓層之直通樓梯應為安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯；供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用之樓層在五層以上之樓層者，通達該樓層之直通樓梯，均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達依第九十九條規定設置之屋頂避難平臺。

最後更新日期：2010-05-07

三十九、關於緊急昇降機機間之出入口可否開向安全梯乙案。

建築管理組  發布日期：2004-08-16

內政部93.8.16台內營字第0930085422號函

一、緊急用昇降機機間之出入口，除開向特別安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室，為建築技術規則建築設計施工編第一百零七條第一款所明文。鑒於建築物內人員經由具有排煙設備之緊急昇降機機間進入室內安全梯或戶外安全梯，較直接進入室內安全梯或戶外安全梯更為安全，在兼顧維護緊急昇降機功能之條件下，同意設置緊急昇降機之建築物，如依規定僅需設置室內安全梯或戶外安全梯，並符合下列情形者，得經由緊急昇降機之機間進入室內安全梯或戶外安全梯：

（一）該機間之出入口除開向一座室內安全梯或戶外安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室。

（二）緊急昇降機機間之排煙設備應符合各類場所消防安全設備設置標準第一百八十九條排煙室兼用之規定。

（三）步行距離應計算至進入室內安全梯之防火門。

（四）進入室內安全梯之防火門防火性能應符合同編第九十七條第一款第二目之規定。

二、設有緊急昇降機之建築物如尚未達應設置特別安全梯之標準者，得將其直通樓梯提昇為特別安全梯，按特別安全梯之規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

四十、有關「分間牆」之認定標準及「室內樓梯」應否為防火構造乙案。

建築管理組  發布日期：2002-08-20

內政部91.08.20台授營建管字第09100085682-2號函

經本部營建署邀集部分本部建築技術審議委員、各直轄市、縣（市）政府及相關公會召會研商，獲致決議如次：

（一）按分間牆係指「分隔建築物內部空間之牆壁」，建築技術規則建築設計施工編第1條第20款已有明定，是同編第86條所稱分間牆之認定，應以固定於地板並通達天花板以上且與同窗共同分隔建築物內部空間之牆面為準。至固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏，高度超過1.2公尺但未達天花板高度者，其裝修材料應依同編第88條規定辦理。

（二）應為防火建築物或防火構造之建築物，除複層式構造供無出入口之樓層通往直通樓梯之室內樓梯應符合建築設計施工編第70條第2款規定外，如因使用上之需求，於依規定設置之直通樓梯外另於兩個以上樓層間加設室內樓梯，因加設之室內樓梯僅供其內部使用，得免受第70條第2款之限制，但該室內樓梯應以不燃材料建造或為具有半小時以上防火時效之防火構造。另各樓層原通往直通樓梯之出入口不得因增設室內樓梯而予封閉或擅自變更。

※備註：本函中建築技術規則建築設計施工編「第70條第2款」，現行條文已合併第1款及第2款並作修正。

最後更新日期：2010-05-07

四十一、有關高層（15層以上）住宅、集合住宅建築物應實施檢查項目，是否仍適用本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函之規定乙案。

建築管理組  發布日期：2002-03-26

內政部91.03.26台內營字第0910003996號函

一、按H-2類組建築物辦理建築物公共安全檢查，其檢查內容為「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」「特別安全梯」等共用部分，上開共用部分相關之防火避難設施（如防火區劃、內部裝修材料等）亦應一併納入檢查，如有不符規定者，仍應依法改善，本部88年4月14日台（88）內營字第8872761號函及本部營建署88年7月20日（88）營署建字第20488號函業有明示。

二、至本部營建署90年5月15日（90）營署建字第906949號函係要求各直轄市及縣市政府全面清查轄內所有15層以上之高層建築物，關於高層住宅、集合住宅（H-2類組）建築物仍請依前揭函示規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

四十二、關於建築技術規則建築設計施工編第九十六條執行疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2001-05-22

內政部90.5.22台九十內營字第9083680號函

案經本部營建署邀集部分專家學者、部分縣（市）政府、相關機關及相關公會召會研商，獲致結論如次：按通達四層以下供本編第九十九條使用之樓層，其依規定應設置之直通樓梯，至少應有二座以上應設置安全梯，其中至少一座，應為戶外安全梯或特別安全梯，為建築技術規則建築設計施工編第九十六條所明定，上開規定第二款所稱「通達四層以下．．之樓層」應包括地下層。另避難層以上樓層與避難層以下樓層人員係分別經由直通樓梯至避難層往屋外完成避難，如通達避難層以上樓層與通達避難層以下樓層之直通樓梯間分別設置時，第九十六條規定之直通樓梯構造得分別檢討。

最後更新日期：2010-05-07

四十三、關於緊急昇降機得否免於建築物地下層每一樓層設置出入口乙案。

建築管理組  發布日期：2001-05-11

內政部90.5.11台九十內營字第9004910號函

按建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款規定「本章（第四章）各節關於樓地板面積之計算，不包括法定防空避難設備面積，室內停車空間面積、騎樓及機械房、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出面積等類似用途部分」，又參酌同編第一百零六條第二款第一目規定「超過十層樓之部分為樓梯間、昇降機間、機械室、裝飾塔、屋頂窗及其他類似用途之建築物」得不受同條文第一款緊急用昇降機設置標準限制之精神，故如僅作法定防空避難設備、室內停車空間、機械房、直通樓梯間、電梯間、蓄水池等非居室使用之建築物地下層，得免於該層開設緊急昇降機出入口。

最後更新日期：2010-05-07

四十四、依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應自 88 年 7 月 1 日起實施申報之宗教類建築物，其檢查簽證及申報規模略作變更。

建築管理組  發布日期：1999-08-06

內政部88.08.06台內營字第8874102號函

參照宗教類（E類）建築物安全檢查標準，如位於地面層樓地板面積在1500平方公尺以下，或地上3層以下，並全部作為宗教用途之建築物，如非防火區劃分間牆、避難層以外樓層出入口、屋頂避難平台、特別供電等檢查項目不予限制；如在同1幢建築物與其他用途類別場所混合使用，因宗教類場所在10層以下，其室內裝修材料不予限制，直通樓梯等則可併其他場所辦理檢查，應可酌予放寬，以符實際；綜此，其檢查簽證及申報規模之變更規定如後：

（一）供宗教類（E類）使用場所，其建築物地面上3層以下，並全部作為宗教用途者，得免辦理申報。

（二）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物之地面層且樓地板面積未達1500平方公尺免辦理申報，樓地板面積達1500平方公尺以上者應辦理申報。

（三）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物2至10層，其供宗教使用之總樓地板面積未達500平方公尺者免辦理申報，500平方公尺以上者始辦理申報。

（四）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物11層以上，不論其樓地板面積皆應辦理申報。

最後更新日期：2010-05-07

四十五、貴局陳為轄內集合住宅辦理建築物公共安全檢查簽證及申報疑義一案。

建築管理組  發布日期：1999-07-20

內政部營建署88.7.20八十八營署建字第20488號函

一、有關依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應於八十八年七月一日起實施申報之住宅、集合住宅類（H2類）建築物其檢查簽證暫改先由十五層以上規模者開始實施；其應實施檢查項目亦一併改以「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」、「特別安全梯」等共用部分為檢查項目，本部八十八年四月十四日台（八八）內營字第八八七二七六一號函（諒達）業有明定。且住宅、集合住宅類（H2類）建築物檢查項目雖為二至四項（直通樓梯安全梯、特別安全梯併屬同一項），仍須符合防火避難設施有關規定，查明其設施、材料、操作是否合乎規定，並須繪製圖說申報，存檔備查，如有不合規定者，又涉改善計劃之提具，且檢查簽證不實者亦須依建築法第九十一條第四項之規定處罰，請貴局依規定加強宣導督促辦理。

二、就前揭辦法第二條規定「本辦法所稱建築物公共安全檢查申報人，為建築物所有權人、使用人。前項建築物為公寓大廈者，得由其管理委員會主任委員或管理負責人代為申報」。另備註四規定「建築物公共安全檢查申報客體以整幢為之。」按住宅、集合住宅類（H2類）建築物以「避難層出入口」等共用部分為檢查項目，故對未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報者，其處罰以該幢建築物區分所有權人、使用人全體為一處罰對象。

最後更新日期：2010-05-07

四十六、依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應於八十八年七月一日起實施申報之住宅、集合住宅類（H2類）建築物其檢查簽證及申報規及應檢查簽證項目略作變更乙案。

建築管理組  發布日期：1999-04-14

內政部88.4.14台內營字第8872761號函

一、為考量住宅、集合住宅類（H2類）建築物係首度辦理建築物公共安全檢查申報，因數量龐大，地方建管單位工作量將因而大增，現有人力恐不勝負荷。鑑於「公寓大廈管理條例」之實施應已能促使住戶透過管理委員會有效改善，達到維護公共安全之目的，故就八十八年七月一日起應申報之住宅，集合住宅類（H2類）建築物，暫改成先由十五層以上規模者開始實施。至十四層以下之住宅、集合住宅類（H2類）建築物視本次申報之實施成效，再檢討訂定檢查簽證及申報之時程。

二、至本次十五層以上之住宅、集合住宅類（H2類）建築物應實施檢查項目，亦一併改以「避難層出入口」、「直通樓梯」、「安全梯」、「特別安全梯」等共用部分為四個檢查項目。

最後更新日期：2010-05-07

四十七、關於七層樓之集合住宅如在大廈門口接通道路留一進出口，該建築物背面之防火間隔是否仍應留出入口乙案。

建築管理組  發布日期：1999-04-02

內政部88.4.2台內營字第8803880號函

依建築技術規則建築設計施工編第九十條第一款，「六層以上，或供本編第六十九條第一類至第四類使用之建築物（不包括集合住宅），該用途使用之樓地板面積合計超過五○○平方公尺者，其直通樓梯應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口．．．」；另依同條文圖例90-(1)之文字說明，該款所稱「六層以上」不包括集合住宅。是本案七層樓之集合住宅無需依該款於避難層開設二處以上之出入口。

最後更新日期：2010-05-07

四十八、關於函詢防火間隔相關規定乙案。

建築管理組  發布日期：1999-02-12

內政部88.2.12台內營字第8802790號函

一、建築面積之計算，建築技術規則建築設計施工編第一條第三款業有明文，至本部八十七年十二月四日台(87)內營字第八七七三四四五號函（收錄於本部營建署編之八十八年版「建築技術規則解釋函令彙編（建築設計施工編）」第四－四十九頁）所稱得設置於防火間隔之免計入建築面積之雨遮、圍牆，應依該函修正之第一百十條補充圖例圖110-(3)及圖110-(4)辦理。

二、按建築技術規則建築設計施工編第九十條第一款，「六層以上．．．之建築物．．．其直通樓梯應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口．．．。其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬一‧五公尺以上之通路，通路淨高不得小於三公尺，並應接通道路。」七層樓大廈應依上開規定留設避難層出入口及通路。

最後更新日期：2010-05-07

四十九、建築技術規則建築設計施工編第九十六條與第一百廿七條規定中，有關「特別安全梯」與「戶外安全梯」之適用疑義。

建築管理組  發布日期：1997-10-20

內政部86.10.20台內營字第8607535號函

按五層以上供電影院使用樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺，為建築技術規則建築設計施工編第九十六條第三款所明定。另依同編第一百廿七條第三款規定，觀眾席樓地板面積合計超過二百平方公尺者，應於該層設置可供避難之室外平臺，並應自該平臺設置一座以上之特別安全梯或戶外安全梯直通避難層。上開室外平臺設置直通避難層之樓梯，若為戶外安全梯，則不得視為同編第九十三條至第九十五條規定應設置之直通樓梯，且該室外平臺之面積亦不得計入同編第九十九條規定應設置之屋頂避難平臺面積者。

最後更新日期：2010-05-07

五十、建築技術規則建築設計施工編第九十二條第二款規定之有關疑義案。

建築管理組  發布日期：1997-07-14

內政部86.7.14台內營字第8673249號函

案經本部八十六年六月廿四日邀集本部建築技術審議委員會部分委員、行政院新聞局、省（市）、縣（市）主管建築機關、建築師公會全國聯合會及省市電影戲劇商業同業公會共同研商，獲致結論如下：「(一)按觀眾席二側及後側應設置互相連通之走廊並連接直通樓梯。但設於避難層部分其觀眾席樓地板面積合計在三百平方公尺以下及避難層以上樓層其觀眾席樓地板面積合計在一百五十平方公尺以下，且為防火建築物，並無礙於避難者，不在此限。為建築技術規則建築設計施工編第九十二條第二款所明定。至同一樓層有多廳使用者，得二廳併鄰共同留設二側及後側走廊，且併鄰之各廳觀眾席樓地板面積，在避難層應不得超過三百平方公尺，在避難層以上樓層應不得超過一百五十平方公尺。在避難層共同留設之走廊寬度計算應以二廳觀眾席樓地板面積之和為準。但走廊可直通戶外者免合計。(二)觀眾席二側之走廊由其相鄰之二廳共同時，其寬度計算應以觀眾席樓地板面積較大者為準。

最後更新日期：2010-05-07

五十一、關於「大型購物中心」樓梯總寬度計算依建築技術規則設計施工第九十八條規定計算時，得否扣除依同編第九十二條各款規定之走廊面積疑義案。

建築管理組  發布日期：1996-10-24

內政部85.10.24台內營字第8585971號函

按供商場使用者，其直通樓梯之總寬度以該建築物各層中任一樓層（不包括避難層）商場之最大樓地板面積每一○○平方公尺寬六十公分之計算值，為建築技術規則設計施工編第九十八條所明定。復查樓地板面積係指建築物各層樓地板或其一部份，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括露臺、陽臺及法定騎樓面積，為本規同編第一條第四款所明定。本案依上開規定其樓地板面積不應排除走廊及室內通路面積。

最後更新日期：2010-05-07

五十二、關於建築技術規則設計施工編第九十六條第一款，有關樓地板面積之核計方式案。

建築管理組  發布日期：1996-02-26

內政部營建署85.2.26營署建字第02454號函

查建築技術規則建築設計施工編第八十九條第五款規定，防火避難設施設置標準樓地板之計算，不包括法定防空避難設備面積，室內停車空間面積，騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部份，已有明定。有關同編第九十六條第一款面積之核計自應依上揭規定辦理。

最後更新日期：2010-05-07

五十三、建築技術規則建築設計施工編第九十三條、第一百四十四條有關疑義。

發布日期：1989-10-20

內政部78.10.20台內營字第745287號函

一、按直通樓梯應通達避難層或地面，建築技術規則建築設計施工編第九十三條第一款業已明示，至地面層以上設置之直通樓梯是否應通達地下層，查法尚無強制之規定。

二、關於建築技術規則建築設計施工編第一百四十四條第二款第二目「．．．附建防空避難設備應設二處階梯式（包括汽車坡道）進出口，其中一處應通達戶外」，是另一處進出口得通達室內，惟其進出口應設於何處，尚無限制，應以無妨礙防空避難之使用為原則。

最後更新日期：2010-05-07

五十四、關於建築技術規則建築設計施工編第九十三條第二款有關居室任一點至樓梯口規定疑義。

建築管理組  發布日期：1985-09-03

內政部74.9.3台內營字第328410號函

按建築技術規則建築設計施工編第九十三條第二款規定，「自樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離．．．」係指該層居室之任一點至較近直通樓梯口最大步行距離，而非居室之任一點至任一直通樓梯口之步行距離。

最後更新日期：2010-05-07