九、屋頂避難平台 (解釋函)

一、關於強化建築物之安全維護設計事宜一案。

建築管理組  發布日期：2013-04-24

內政部102.4.24內授營建管字第1020804412號函

一、為確保使用者於使用建築物公共空間時之安全性及空間品質，減少因空間規劃衍生之安全事件，本部已於96年1月11日台內營字第 0950807596 號令增訂建築技術規則建築設計施工編第四章之一建築物安全維護設計，明定供公眾使用建築物之公共空間（包含停車空間（室內、室外）、車道、車道出入口、機電設備空間出入口、電梯車廂內、安全梯間、屋突層機械室出入口、屋頂避難平台出入口、屋頂空中花園、公共廁所、室內公共通路走廊、基地內通路、排煙室、避難層門廳及避難層出入口等），就安全維護照明、監視攝影、緊急求救及警戒探測等各項裝置規範設置規定，並自96年7月1日施行。自施行日起，屬該專章適用範圍者，自應依上開規定辦理。

二、惟因建築技術規則之修正不溯及既往，有關於96年7月1日施行前已申請建造執照但尚未取得使用執照之建築物，請貴管輔導建議起造人參酌上開規定辦理變更設計。至已領得使用執照之建築物，請轉知所轄各公寓大廈管理委員會，得視其安全維護需求，參酌該規定檢討改善。

最後更新日期：2013-04-25

二、有關頂樓避難平台之安全門管理委員會可否加鎖控管疑義乙案。

建築管理組  發布日期：2004-07-05

內政部營建署93.07.05營署建管字第0930040583號函

按公寓大廈及其周圍之安全及維護事項係管理委員會之職務，為公寓大廈管理條例第36條第3款所明文規定。有關頂樓避難平台之安全門管理委員會可否加鎖控管疑義乙節，按「建築物在5層以上之樓層供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用者，應依左列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平台「為建築技術規則建築設計施工編第99條所明文，故除建築物在5層以上之樓層供A-1（集會表演）、B-1（娛樂場所）及B-2（商場百貨）使用者外，依現行建築技術規則，無需設置屋頂避難平台。若「頂樓避難平台之安全門」如為防火門，依同編第76條之規定，防火門應免用鑰匙即可開啟，且除供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者外，應朝避難方向開啟。故有關頂樓避難平台之安全門管理委員會可否加鎖控管乙節，應依前揭規定辦理。

※備註：本函中「安全門」現行建築技術規則已修正為「防火門」。

最後更新日期：2010-05-07

三、關於固著於建築物牆面上之電腦顯示板（LED）究屬廣告物管理辦法之樹立廣告或招牌廣告，及樹立廣告、招牌廣告可否突出建築線乙案。

建築管理組  發布日期：2000-01-07

內政部89.01.07台（89）內營字第8982080號函

依據奉交下高雄市政府工務局88年5月25日（88）高市工務建字第11807號函、臺北縣政府88年6月1日（88）北府工建字第074051號函及原臺灣省政府建設廳88年6月8日建四字第617285號函辦理。營建署等召會研商，獲致結論如次：

（一）按「設置於屋頂之樹立廣告其高度及面積限制應依下列規定辦理：一、樹立廣告高於屋面不得逾9公尺。二、設置於屋頂之樹立廣告與建築物屋頂突出物水平投影面積之四分之一，且不得佔用建築物之屋頂避難平台」，本署86年6月10日（86）營署建字第57419號函載案由2之決議事項業有明定。上開限制規定，係基於維護公共安全、城鄉景觀及交通秩序之目的，是設置屋頂之樹立廣告其高度及面積，均應符合本署上開號函示規定。

（二）直轄市、縣（市）政府對於前項樹立廣告之高度及面積限制規定，如認有另訂必要者，得於各類廣告物管理規定中訂之。

最後更新日期：2010-05-07

四、依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，應自88年7月1日起實施申報之宗教類建築物，其檢查簽證及申報規模略作變更。

建築管理組  發布日期：1999-08-06

內政部88.08.06台內營字第8874102號函

參照宗教類（E類）建築物安全檢查標準，如位於地面層樓地板面積在1500平方公尺以下，或地上3層以下，並全部作為宗教用途之建築物，如非防火區劃分間牆、避難層以外樓層出入口、屋頂避難平台、特別供電等檢查項目不予限制；如在同1幢建築物與其他用途類別場所混合使用，因宗教類場所在10層以下，其室內裝修材料不予限制，直通樓梯等則可併其他場所辦理檢查，應可酌予放寬，以符實際；綜此，其檢查簽證及申報規模之變更規定如後：

（一）供宗教類（E類）使用場所，其建築物地面上3層以下，並全部作為宗教用途者，得免辦理申報。

（二）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物之地面層且樓地板面積未達1500平方公尺免辦理申報，樓地板面積達1500平方公尺以上者應辦理申報。

（三）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物2至10層，其供宗教使用之總樓地板面積未達500平方公尺者免辦理申報，500平方公尺以上者始辦理申報。

（四）供宗教類（E類）使用場所，位於建築物11層以上，不論其樓地板面積皆應辦理申報。

最後更新日期：2010-05-07

五、「研商招牌廣告、樹立廣告管理相關事宜」會議紀錄。

建築管理組  發布日期：1997-06-10

內政部營建署86.06.10（86）營署建字第57419號函

案由二：設置於屋頂之樹立廣告，其面積及高度得否不受屋頂突出物規定之限制？

決議：設置於屋頂之樹立廣告其高度及面積限制應依下列規定辦理：

一、樹立廣告高於屋面不得逾9公尺。

二、設置於屋頂之樹立廣告與建築物屋頂突出物水平投影面積之和不得超過建築面積之四分之一，且不得佔用建築物之屋頂避難平台。

三、前二項規定，省、市主管建築機關認有另訂必要者，得於廣告物管理細則中另訂之。

最後更新日期：2010-05-07